DRC 4321

Před instalací

Jestliže nejste schopni pracovat s 12V napětím v automobilu, odstraňováním a přeinstalováním interiérových panelů, čalounění a dalšími komponenty vašeho auta, kontaktujte výrobce vašeho auta, nebo si systém nechte nainstalovat od odborníků.

Rušení

Toto zařízení jako všechny další bezdrátové zařízení může být rušeno. Rušení může být zapříčiněno mobilními telefony, Bluetooth headsety, Wi-Fi routery, dráty vysokého napětí a dalšími elektrickými přistroji.

Opravy

Kamerový systém nedoporučujeme rozebírat, každý zásah uživatelem bude mít za následek ztrátu záruky.

Části

- Monitor

- 2x Kamera + podstavec

- Montážní doplňky

- Napájecí kabel k monitoru

- Napájecí kabel vysílače

- Upínací pásky

Instalace

Tyto instrukce se nevztahují na všechny typy vozidel. Slouží jako obecný průvodce kvůli velkému počtu různých značek a modelů. Pro specifické otázky týkající se vašeho vozidla kontaktujte výrobce nebo dealera vozidla.

Instalace kamery

Je několik možností, jak instalovat kameru na zádi vašeho vozu. Nejvíce vhodné je instalovat kameru v blízkosti SPZ.  Podstavec můžete umístit za SPZ, přičemž je podstavec připevněn na kameře. Kamera je naklápěcí a úhel může být nastaven ručně. Ujistěte se, že vám nepřekáží ve výhledu.

U některých typů automobilů není možné systém montovat v blízkosti SPZ, tudíž budete muset najít jiné vhodné umístění na zádi vašeho automobilu.

- Odstraňte zadní SPZ a povolte šrouby, které ji drží

- Umístěte podstavec s kamerou za rámeček SPZ, zajistěte rámeček SPZ a podstavec připevněte pomocí šroubů k rámečku SPZ

- Vraťte SPZ nazpět do rámečku

- Zvolte vhodnou cestu vedení napájecího kabelu pro kameru skrz automobil do elektrického obvodu couvacích světel.

- U většiny vozidel můžete vést kabel světlem pro osvícení SPZ, nebo můžete vyvrtat  otvor  a tím kabel protáhnout, vždy mějte na paměti, co je za prostorem kde chcete vrtat. Pokud jste protáhli kabel existujícím otvorem, přeskočte další dva kroky.

- Ubezpečte se, že nevrtáte v blízkosti elektrických komponentů či komponentů vedení paliva.

- Poté co jste vyvrtali otvor, vložte do něj vymezovací podložku, která chrání kabel před poškozením. Protáhněte kabel vymezovací podložkou dovnitř vozidla.

- Najděte couvací světla vozidla. Otočte klíčkem v zapalování, zatáhněte ruční brzdu a zařaďte zpátečku. Budete se muset dostat k 12V+ kabelu couvacích světel. Můžete kontaktovat vašeho výrobce vozidla pro specifické elektrické schéma.

- Poté co jste našli elektrický okruh couvacích světel, zaveďte napájecí kabel kamery do tohoto místa. Zabezpečte kabel tak, aby se nezachytl v žádných částech vozidla jako je pant zadních dveří, atp. Nedoporučujeme vést kabel venkem vozidla.

- Většina patic couvacích světel na vozidlech mají dva kabely, které jsou k nim připojeny. Minusový kabel je z pravidla černý a plusový je barevný. Můžete použít elektroměřič, pro ověření polarizace.

- Po určení plusového a mínusového kabelu, vypněte zapalování, poté vypojte minusový kabel autobaterie

- Spojte červený kabel konektory k plusovému kabelu, ujistěte se, že spojení řádně drží.

- Spojte černý napájecí kabel vysílače s minusovým nebo zemnícím kabelem (kostra).

- Upevněte žárovku zpět, kabeláž stáhněte izolační páskou.

- Zapojte minusový kabel autobaterie zpět.

Instalace monitoru

- Nasaďte na monitor držák na sklo

- Umístěte monitor na čelní sklo tak, aby Vám nevadil ve výhledu.

- Instalujte napájecí kabely:

- Vyberte místo, kde vám nebudou překážet ve výhledu

- Vložte malou 12V DC zástrčku napájecího kabelu do monitoru

- Zapojte do zástrčky zapalovače

Poznámka:

V extrémních světelných podmínkách může trvat několik vteřin, než se obrazovka stabilizuje. Vyčkejte dokud se obraz nestabilizuje, poté můžete začít couvat.

Testování systému

- Zapojte autobaterii

- Otočte klíčkem v zapalování, nestartujte však vozidlo

- Zatáhněte ruční brzdu a zařaďte zpátečku

Po provedení testu a vaší spokojenosti s instalací, proveďte trvalou montáž. Proveďte veškerou kabeláž za interiérem vozidla nebo pod čalouněním. Použijte přiložené stahovací pásky  k zajištění volných kabelů.